### Klemmenplan

#### X1 – Phase L (230 V)

| Klemme | Anschluss |
| --- | --- |
| X1:1 | Zuleitung L (Steckdose) |
| X1:2 | L → 12 V Netzteil |
| X1:3 | L → 5 V Netzteil |
| X1:4 | L → Relais COM |
| X1:5 | frei |

#### X2 – Neutralleiter N (230 V)

| Klemme | Anschluss |
| --- | --- |
| X2:1 | Zuleitung N (Steckdose) |
| X2:2 | N → 12 V Netzteil |
| X2:3 | N → 5 V Netzteil |
| X2:4 | N → Motor |
| X2:5 | frei |

#### X3 – +12 V

| Klemme | Anschluss |
| --- | --- |
| X3:1 | +12 V vom Netzteil |
| X3:2 | Sensor unten braun |
| X3:3 | Sensor oben braun |
| X3:4 | PC817 INPUT+ (unten) |
| X3:5 | PC817 INPUT+ (oben) |

#### X4 – 0 V / GND

| Klemme | Anschluss |
| --- | --- |
| X4:1 | 0 V Netzteil |
| X4:2 | Sensor unten blau |
| X4:3 | Sensor oben blau |

#### X5 – Sensor unten Signal

| Klemme | Anschluss |
| --- | --- |
| X5:1 | PC817 INPUT− (unten) |
| X5:2 | Sensor unten schwarz |

#### X6 – Sensor oben Signal

| Klemme | Anschluss |
| --- | --- |
| X6:1 | PC817 INPUT− (oben) |
| X6:2 | Sensor oben schwarz |

### Direkte Verbindungen

- PC817 (unten) OUT → Arduino D2

- PC817 (oben) OUT → Arduino D3

- Relais IN → Arduino D8

- Relais DC+ → 5 V Arduino

- Relais DC− → GND Arduino

### Motoranschluss

- L: Steckdose → X1 → Relais COM → Relais NO → Motor

- N: Steckdose → X2 → Motor

### Funktionsbeschreibung

- Fass leer (unten frei) → Nachfüllen nach Verzögerung

- Fass voll (oben aktiv) → Motor AUS

- Oben aktiv & unten frei → Fehler, kein Nachfüllen